Заместитель руководителя Камского БВУ, 
начальник отдела водных ресурсов по РБ
В.С. Горячев

Слайд 1 Титульный слайд

Доклад по работе секции №4

к тринадцатому заседанию бассейнового совета

Уральского бассейнового округа

I. Регулирование режима работы водохранилищ

Согласно плану работы бассейнового совета Уральского бассейнового округа на первое полугодие 2016 г., секцией №4 проведена работа по обобщению показателей использования водных ресурсов бассейна р.Урал в границах речного бассейна и водохозяйственных участков с учетом водности, по вопросу регулирования режима работы крупных водохранилищ и их воздействие 
на регулирование стока в условиях продолжающегося маловодного периода.

Слайд 2 Регулирование режимов работы крупных водохранилищ и их воздействие на регулирование стока в условиях продолжающегося маловодного периода

На территории Республика Башкортостан, Оренбургской и Челябинской областей на реках бассейна р.Урал расположено 304 водохранилища и пруда объемом более 100 тыс.м3. В том числе 136 водохранилищ объемом 
более 1 млн. м3:

- Оренбургская область – 79 водохранилищ суммарным объемом воды 3 647 млн. м3;

- Челябинская область – 28 водохранилищ суммарным объемом воды 
644 млн. м3;

- Республика Башкортостан – 29 водохранилищ суммарным объемом воды 211 млн. м3.

Зарегулированность водохранилищами рек бассейна р.Урал 
от суммарного местного стока составляет в Оренбургской области – 37%, 
в Челябинской области – 52%, и самое минимальное значение в Республике Башкортостан – 6,2%. Таким образом 93,4% от всего стока рек бассейна р.Урал протекающих на территории Республики Башкортостан беспрепятственно поступает в нижнее течение и далее в р.Урал.

Следует сказать, что за счет регулирования режима р.Урал прудами и водохранилищами и сброса вод водопользователями, меженный сток реки
к границе с Казахстаном увеличивается в 3 и более раз.

Секцией №4 проведен анализ использования водных ресурсов водохранилищ объемом более 10 млн.м3 в бассейне р.Урал на территории 3-х субъектов Российской Федерации, согласно полученной информации.

Слайд 3 Перечень ГТС водохранилищ объемом более 10 млн.м3 
на территории Республики Башкортостан по бассейну р.Урал

В бассейне реки Урал на территории Республике Башкортостан эксплуатируются 6 ГТС водохранилищ объемом более 10 млн. м3. Водохранилища находятся в оперативном управлении ГКУ РБ «Юмагузинское водохранилище» и ФГУ Управление «Башмелиоводхоз».

Слайд 4 Объем сработки водохранилищ емкостью более 10 млн.м3 
по бассейну р.Урал на территории РБ

Акъярское, Таналыкское, Бузавлыкское и Юшатырское водохранилища многолетнего регулирования, т.е. их полезный объем наполняется избыточным стоком многоводных лет и опорожняется в течение ряда маловодных лет; Сакмарское – сезонного регулирования.

Согласно положению, ОВР по РБ Камского БВУ согласовывает графики режима работы данных водохранилищ.

В период весеннего половодья 2016 года режим работы водохранилищ осуществлялся следующим образом:

Акъярское водохранилище перед весенним половодьем было опорожнено   2 апреля до отметки 322,7 с объемом 22,93 млн.м3.

Таналыкское водохранилище перед весенним половодьем было опорожнено 9 апреля до отметки 349,55 с объемом 1,5 млн.м3.

Бузавлыкское водохранилище перед весенним половодьем было опорожнено: Большой Бузавлык – 6 апреля до отметки 389,3 с объемом 
2,99 млн.м3; Малый Бузавлык – 2 апреля до отметки 389,95 м БС с объемом 
1,61 млн.м3.

Сакмарское водохранилище перед весенним половодьем было опорожнено 10 апреля до отметки 444,4 с объемом 3,28 млн.м3.

Юшатырское водохранилище перед весенним половодьем было опорожнено 2 апреля до отметки 164,1 с объемом 1,8 млн.м3.

Слайд 5 Сведения о наполнении водохранилищ емкостью более 10 млн.м3 по бассейну р.Урал на территории РБ по состоянию на 27.04.2016 г.

Перед началом весеннего половодья на территории на территории РБ по бассейну р.Урал сложилась следующая обстановка.

Осеннее увлажнение почвы на большей части бассейна р.Урал на 25-60 % ниже средних многолетних значений.

Глубина промерзания почвы в бассейне р. Урал на территории РБ составляла 6-8 см в горно-лесных зонах, 9-14 см в степных зонах и на некоторых участках до 30 см.

Толщина льда по бассейну р.Урал в начале марта колебалась в пределах от 20 до 75 см.

По данным снегосъёмок запасы воды в снежном покрове в целом по бассейну реки Урал на территории РБ на 38-134% выше нормы.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия осенне-зимнего периода, а также ожидаемое развитие весенних процессов, вскрытие рек прогнозировалось на конец третьей декад марта и начало первой декады апреля.

Прохождение наивысших уровней воды на реках бассейна реки Урал ожидались на начало второй декады апреля в степной зоне, а в горно-лесной зоне на 3-4 дня позже.

Наполнение водохранилищ Башкирского Зауралья началось в I-II декадах апреля 2015 года.

По состоянию на 27.04.2015 свободная емкость составляет:

по Акъярскому водохранилищу – 57,7% от полного объема;

по Таналыкскому водохранилищу – наполнено до отметки НПУ 360,00 м БС 18 апреля;

по Бузавлыкскому водохранилищу – 85,4% по Большому Бузавлыку и 77,36%  по Малому Бузавлыку;

по Сакмарскому водохранилищу – наполнено до отметки НПУ 452,40 м БС 17 апреля;

по Юшатырскому водохранилищу – 68,4% от полного объема.

При текущей приточности  к Акъярскому, Бузавлыкскому водохранилищам (0,02-0,06 м3/с) существует высокая вероятность, что они не будут наполнены до отметки НПУ. Тем не менее, в меженный период будут осуществляться санитарные попуски.

После завершения нерестового периода и наступления летней межени сбросы с Сакмарского и Юшатырского водохранилищ планируется увеличить.

Слайд 6  Основные характеристики и использование водных ресурсов ГТС водохранилищ объемом более 10,0 млн. м3 в бассейне р.Урал 
на территории Челябинской области

Три водохранилища объемом более 10,0 млн. м3, расположенные 
на территории Челябинской области (Верхне-Уральское и Магнитогорское водохранилища на р. Урал, пруд «Хрустальный» на р. Темир-Зингейка) являются водохранилищами многолетнего регулирования. В меженный период эксплуатируются, согласно действующим правилам эксплуатации, в режиме санитарных попусков рек.

По состоянию на 27.04.2016 Верхне-Уральское водохранилище заполнено на 98%, Магнитогорское водохранилище – 98,6% .

Слайд 7 Основные характеристики и использование водных ресурсов ГТС водохранилищ объемом более 10,0 млн.м3 в бассейне р.Урал 
на территории Оренбургской области

Водохранилища объемом более 10 млн.м3 в бассейне р.Урал на территории Оренбургской области, в основном, многолетнего регулирования; используются для питьевого водоснабжения, орошения, регулирования стока, рекреации.

Согласно представленной информации, в настоящее время прогноз притока воды к самому крупному Ириклинскому водохранилищу в период прохождения весеннего половодья ожидается в пределах 0,5-1,1 км3.

Слайд 8 Предложения по регулированию водохранилищ в маловодный период 2015 г.:

1. Направить крупным предприятиям-водопользователям рекомендательные письма о необходимости разработки планов мероприятий по рациональному водопользованию, по устойчивой работе водозаборных сооружений.

Ответственные: ОВР по субъектам; министерства, наделенные полномочиями в сфере водных отношений;

2. Увеличить санитарные попуски (по мере возможности) 
с водохранилищ в маловодный период.

Ответственные: собственники ГТС, ОВР субъектов Уральского бассейна, субъектовые органы в области водных отношений

II. Квоты

Забор из водных объектов

Анализ данных СКИОВО, утвержденных квот, допустимых объемов и фактических данных на примере забора (изъятия) водных ресурсов на территории Республики Башкортостан

По анализу данных видно, что:

- по водохозяйственному участку 12.01.00.001 Урал от истока до Верхнеуральского гидроузла установленный объём СКИОВО ниже фактических и установленных разрешительными документами объемов;

- по водохозяйственному участку Большой Ик 12.01.00.006 объемы в СКИОВО не установлены, хотя на данном участке осуществляется забор (изъятие) водных ресурсов.

Слайд 9  Согласно п.23 Методических указаний по разработке Схем комплексного использования и охраны водных объектов, утвержденных Приказом МПР России от 04.07.2007 года №169 предложения о необходимости корректировки СКИОВО бассейна р.Урал будут предоставлены на согласование к заседанию Бассейнового совета не позднее чем за 6 месяцев 
до завершения I этапа реализации СКИОВО.