Доклад

Заведующего отделом геоэкологии Уральского отделения ФГБУ Оренбургский научный центр РАН доктора географических наук

Нестеренко Юрия Михайловича на тему: «Режим стока рек Урал и Илек, их использование»

Осадки формируют весь  речной сток в бассейне реки Урал и его третьего по величине притока р. Илек, водосбор которого располагается в основном в Республике Казахстан.

- Зимние осадки – основа паводкового (80-90 %  годового стока)

и меженного стока  за счет подземных вод (8-18 % годового стока),

ливневый сток - 2 %.

2. Атмосферные осадки  выпадают на водосборе,  на нем начинается    их распределение (расход) по статьям всех наших водных ресурсов:

- продуктивные запасы влаги на  угодьях;

- питание  подземных вод;

- формирование паводкового стока;

- речной сток.

3. Соотношение  между расходными статьями зависит от количества осадков, рельефа (стабилен) и фильтрационных свойств земной поверхности:

- при малых коэффициентах фильтрации увеличивается паводковый  сток и уменьшается подземный, определяющий величину меженного стока рек.

Ниже привел тренды по годовым осадкам с 1936 по 2011 год, осадкам за январь – февраль Оренбург 1936-2011 год, осадкам за июль август Оренбург 1936-2011 год, среднюю температуру за год Оренбург 1887-2007 годы, средняя температура за январь –февраль Оренбург 1887-2011 годы, среднюю температуру июль-август Оренбург 1887-2011 год.

Основные гидрографические характеристики р. Урал и основных притоков

| № п/п | Река-створ | Площадь водосбора, км2 |  |  |  |  |  |  | Лесистость, % |  | Распахан ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средний |  |  | Средн взвешен-ный |  |  |  |
| 1 | р. Урал-п. Березовский | 22600 |  |  | 1,1 |  |  | 0,5 | 1 |  | 60 |
| 2 | р. Урал-п. Ирикла | 36900 |  |  | - |  |  | - | 1 |  | 55 |
| 3 | р. Урал- г. Оренбург | 82300 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |
| 4 | р. Сакмара-с. Т. Каргала | 29600 |  |  | 0,9 |  |  | 0,7 | 10 |  | 30 |
| 5 | р. Урал-с. Илек | 119000 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |
| 6 | р. Орь - с. Ащебутак | 16700 |  |  | 0,5 |  |  | 0,4 | 1 |  | 29 |
| 7 | р. Илек-п. Веселый 1 | 17200 |  |  | 0,6 |  |  | 0,5 | 0 |  |  |
| 8 | р. Илек-с. Чилик | 37300 |  |  | 0,5 |  |  | 0,3 | 1 |  |  |
|  | Респ. Казахстан | 54000 |  |  | 45 % |  |  |  |  |  |  |
| Периоды, годы |  |  |  | Средний годовой, м3/с |  |  | Минимальный, м3/с |  |  | Максимальный, м3/с |  |  |
| Р. Урал в г. Оренбург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср. зн. 2001-2007 гг. |  |  |  | 125,54 |  |  | 34,70 |  |  | 492,46 |  |  |
| ср. зн. 2008-2015 гг. |  |  |  | 63,76 (51%) |  |  | 25,28 (73%) |  |  | 241,51 (49%) |  |  |
| Р. Илек в п. Веселый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ср. зн. 2001-2007 гг. ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 23,73 |  |  |  |  | 4,46 |  |  | 104,49 |  |  |
|  |  | 13,36 (56%) |  |  |  |  | 2,74 (61%) |  |  | 66,83 (64%) |  |  |

|  | Средний, м3/с |  | Минимальный, м3/с |  | Максимальный, м3/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Урал в г. Оренбург |  |  |  |  |  |  |
| Год, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 92,59 |  | 29,67 |  | 358,62 |
| Год, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 125,54 |  | 34,70 |  | 492,46 |
| Год, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 63,76 |  | 25,28 |  | 241,51 |
| Август, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 45,35 |  | 24,5 |  | 71,4 |
| Август, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 57,5 |  | 32,4 |  | 71,4 |
| Август, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 34,7 (76,5%) |  | 24,5 |  | 49,4 |
| Апрель, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 358,15 |  | 80,10 |  | 777,00 |
| Апрель, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 491,5 |  | 82,2 |  | 777,00 |
| Апрель, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 241,5 (68,4%) |  | 80,10 |  | 457 |
| Р. Илек в п. Веселый |  |  |  |  |  |  |
| Год, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 17,9 |  | 3,49 |  | 83,3 |
| Год, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 23,73 |  | 4,46 |  | 104,49 |
| Год, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 13,36 |  | 2,74 |  | 66,83 |
| Август, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 10,04 |  | 5,10 |  | 19,10 |
| Август, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 13,2 |  | 8,00 |  | 19,10 |
| Август, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 7,4 (73,7%) |  | 5,10 |  | 9,85 |
| Апрель, ср. зн. 2001-2015 гг. |  | 83,31 |  | 27,20 |  | 245,00 |
| Апрель, ср. зн. 2001-2007 гг. |  | 104,5 |  | 28,10 |  | 245,00 |
| Апрель, ср. зн. 2008-2015 гг. |  | 64,8 (77,8%) |  | 27,20 |  | 157,00 |

- В летний период в российской части бассейна р. Урал в расчете на человека  приходится 4-7 м3 поверхностных вод в сутки и менее, что в 20 и более раз меньше, чем в соседних регионах России.  В Республике  Казахстан  в бассейне р. Урала на одного человека приходится  воды в 10 раз больше, чем в оренбургской его части.   В Европе – 11 м3 в сутки на человека.

- Следовательно, Оренбуржье, наиболее обделено водными ресурсами в сравнении с соседями по бассейну р. Урал.

- Управление водными ресурсами и  режимами речного стока   позволяет, опосредовано  управлять  развитием природы, социума и экономики    региона.

Отдел геоэкологии разработал методики увеличения продуктивных запасов влаги для всех видов угодий, что  приведет к дальнейшему уменьшению речного стока. Это сдерживает нас от интенсификации  пропаганды их внедрения. Необходимо разработать и внедрить в регионе систему повышения эффективности  использования  наших водных

- Антропогенные изменения  условий  формирования водных ресурсов на водосборах  региона необратимы. Очевидно, вхождение в ВТО усилит необходимость повышения урожайности на с/х угодьях, что потребует увеличения продуктивных запасов влаги на всех видах угодий. Коэффициент корреляции (зависимости) урожайности  продукции растениеводства составляет 0,80.

- В результате повышения культуры земледелия, направленной на увеличение запасов влаги на полях, и других видов деятельности на водосборах годовой режим стока рек радикально изменился.

- В итоге реки утратили естественный режим стока. Изменения в стоке обусловили  соответствующие изменения в растительности и ихтиофауне  водотоков и озер.

- Антропогенные изменения  условий  формирования водных ресурсов на водосборах  региона необратимы. Очевидно, вхождение в ВТО усилит необходимость повышения урожайности на с/х угодьях, что потребует увеличения продуктивных запасов влаги на всех видах угодий. Коэффициент корреляции (зависимости) урожайности  продукции растениеводства составляет 0,80.

- В результате повышения культуры земледелия, направленной на увеличение запасов влаги на полях, и других видов деятельности на водосборах годовой режим стока рек радикально изменился.

- В итоге реки утратили естественный режим стока. Изменения в стоке обусловили  соответствующие изменения в растительности и ихтиофауне  водотоков и озер.

Всемирный форум по водным ресурсам в Гааге в 2000 г. и Международная конференция в Бонне в 2001 г. наметили пути улучшения управления водными ресурсами в целях устойчивого развития

Предложено семь основных направлений будущих действий:

- удовлетворение базовых потребностей людей в безопасной питьевой воде и в благоприятных санитарно-гигиенических условиях;

- обеспечение продовольственной безопасности посредством более эффективного использования водных ресурсов;

- защита экосистем и обеспечение их целостности путем устойчивого управления водными ресурсами;

- совместное использование как различными хозяйствующими  субъектами, так и государствами водных ресурсов на основе устойчивого управления ими;

- защита от опасностей, связанных с водой, путем управления рисками;

- управление водными ресурсами на основе определения ценности воды в экономическом, социальном, экологическом, культурном аспектах;

- рациональное управление водными ресурсами при общественном контроле и соблюдении интересов всех слоев населения.

| Показатели | Оренб. обл. | Саратов область | Волгогр область | Самар обл. | Башкор тостан | Челяб. обл. | Актюб. обл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водн.рес. год, тыс.м3/км2 | 149 | 2640 | 2570 | 5650 | 274 | 241 |  |
| Меж.ст+водхр., тыс.м3/км2 | 48 | 1300 | 1220 | 3000 | 114 | 129 |  |
| Население, млн.чел. | 2,03 | 2,53 | 2,62 | 3,22 | 4,07 | 3,5 | 0,72 |
| Плотн. населения, чел/км2 | 16,4 | 24,9 | 23,2 | 60 | 28,5 | 39,3 | 2,4 |
| Городское, % | 58 | 71 | 66 | 74 | 48 | 82 | 44 |
| С/х угодья, % от всей площади | 85 | 85 | 77 | 74 | 50 | 57 | 89 |
| Пашня, % от всей площади региона | 50,8 | 61,1 | 51,0 | 58,5 | 34,1 | 36,4 | 6,7 |

- В Оренбургской области водохранилищами зарегулировано лишь 5 %  поверхностного стока (0,57км3), что многократно меньше, чем в соседних Башкортостане – 3,0 км3, Челябинской – 3,2 км3, Самарской - 35,5 км3, Саратовской - 13,0 км3 и Волгоградской - 37,1 км3 областях.

- Режим речного стока в области  нужно преобразовать с учетом мирового и отечественного  опыта путем создания водохранилищ в целях улучшения обеспечения водными ресурсами  населения, экономики  и  развития природы.

- Стратегически необходима аккумуляция  талых вод в водохранилищах в зонах перспективных населенных пунктов.

В Оренбургской области необходимо:

  - Пересмотреть сложившиеся принципы  использования и управления водными ресурсами области, уделив особое внимание повышению эффективности их использования, в том числе путем создания водохранилищ возле  перспективных поселений в целях улучшения условий жизни населения, экономики и развития природы с учетом обоснованных и согласованных потребностей в речном стоке соседней Республики Казахстан;

  - Создать научно-производственный кластер по использованию природных вод Оренбургской области. Разработать стратегию повышения эффективности использования природных вод Оренбуржья;

  - Создать научно-производственный кластер по использованию Ириклинского водохранилища;

  - По мере формирования условий создавать научно-производственные кластеры по социальному и экономическому развитию отдельных речных бассейнов и использованию  их водных ресурсов (рек Самары, Сакмары, Салмыша, Б. Кинеля, Кумак и др.).

  - 50-70% проектирования прудов за счет средств области. Строительство за счет его владельца.

Спасибо за внимание