Доклад Уткиной Ольги Владимировны заместителя начальника отдела водных ресурсов по Челябинской области  Нижне-Обского БВУ на тему:

«По безопасному пропуску весеннего половодья на территории Челябинской области в 2016 г».

На территории Челябинской области в бассейне р. Урал расположено два водохранилища.

- Верхнеуральское водохранилище на р. Урал многолетнего регулирования объемом 601 млн. м³;

- Магнитогорское водохранилище на р. Урал объемом 174 млн. м³ суточного регулирования;

Суммарный объем водохранилищ, заполненных до нормального подпорного уровня (НПУ) составляет 851,75 млн. м³.

Суммарная площадь зеркала составляет 146,9 км².

Потери воды на испарение с водной поверхности при заполненных до НПУ водохранилищах при норме испарения 700 мм составляет около 100 млн.м³.

Режим работы Верхнеуральского водохранилища в период весеннего половодья и дождевых паводков зависит от прогнозных величин притока воды и степени с работки емкости водохранилища за период межени.

Прогнозный приток 2016 года к Верхнеуральскому водохранилищу составил – 170±50 млн.м3. Максимальный приток к водохранилищу зафиксирован – 325,58 м³/с. При прогнозе 100-200 м³/с.

Приток воды к водохранилищу на 16.05.2016 г составляет 273,439млн.м3. Приток аккумулированный водохранилищем составляет –147,66 млн. м3.

Сбросные расходы с Верхнеуральского водохранилища в период половодья в 2016 г. осуществлялись в размере рабочего 5,0-110,0 м³/с. Всего сброшено воды 125,779 млн. м3.

Магнитогорское водохранилище в период половодья пропускает боковой приток транзитом.

Емкости водохранилищ сезонного регулирования заполняются на спаде половодья.

Водохозяйственный баланс Магнитогорского водохранилища за период 01 апреля по 16 мая 2016 составляет:

Приток к водохранилищу за выбранный период составил –209,27 млн.м3.

Попуск в нижний бьеф водохранилища за выбранный период составил –198,75 млн.м3.

Максимальное значение суточного притока к водохранилищу расходом –122,8 м3/с

Максимальный сбросной расход –121,5 м3/с.

Приток аккумулированный водохранилищем составляет –10,52 млн. м3.

По состоянию на 16.05.2016 г. заполненность основных водохранилищ, находящихся на территории Челябинской области:

| Наименование | Свободная емкость по состоянию на 16.05.2016 г. в млн. м3 | Заполненность по состоянию на 16.05.2016 г в % |
| --- | --- | --- |
| Верхнеуральское | 18,1 | 97,7 |
| Магнитогорское | 4,0 | 96,99 |

Результаты прохождения половодья 2016 года приведены ниже в табличной форме

| № | Водохранилище | Прогноз половодья млн. м³ | Факт млн. м³ | % Оправдываемости прогноза | Максимальный приток м³/с | Максим сброс м³/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхнеуральское | 170±50 | 273,439 | 119 | 325,58 | 110,0 |
| 2 | Магнитогорское | 80* | 209.27 | 85 | 122,8 | 121,5 |

Примечание  *Приток воды с частной водосборной площади водосбора

(р. Малый Кизил).

По данным Росгидромета средний расход за указанный период половодья на гидропосту р. Урал-с. Кизильское – 184,0 м³/с.

Объем воды – 620 млн.м³.

А.И. Второва

790-29-02