Заседание бассейнового совета Уральского бассейнового округа

ТЕЗИСЫ

на тему «Проблемы проектирования и строительства очистных сооружений канализации в населенных пунктах бассейна р.Урал на примере Оренбургской области»

- Узаконивание водных объектов, точек сброса сточных вод и разработка нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ.

Поверхностные воды Оренбуржья представлены реками, озерами, мелкими лиманами (степными блюдцами), искусственными водоемами. Всего в Оренбуржье насчитывается 290 рек длиной более 10 километров. Из них 29 могут быть отнесены к категории средних рек.

Из-за сухости климата реки отличаются большим непостоянством расхода воды. Особенно маловодна речная сеть на юго-востоке Оренбургской области.

Основным источником питания рек Оренбуржья являются атмосферные осадки. На их  долю приходится более 80% стока. Роль дождевых и грунтовых вод в питании рек невелика.  Более того, на реках создают искусственные водохранилища путем сооружения плотин, преграждающих естественному  потоку поверхностной воды.  В летнее время реки сильно мелеют, многие из них распадаются на отдельные участки или совершенно высыхают.

Это и является основной причиной возникновения  проблем при согласовании (узаконивании) точек сброса   сточных вод,  прошедших очистку на кананализационных очистных сооружениях,  и разработки проектов нормативов допустимого сбросов для предприятий водоканализационного хозяйства и предприятий природопользователей.

Практически в летний период большинство предприятий осуществляют сброс в высохшее русло водотоков. В период снеготаяния и выпадения атмосферных осадков русла все-таки наполняются водой. Однако органы Росгидрометцентра не выдают необходимые справки (гидрологические и фоновые характеристики) на  водотоки с периодически  пересыхающими руслами, мотивируя , что сброс осуществляется на рельеф местности, что  природоохранным законодательством не предусмотрено. (В настоящее время, понятие “сброс на ландшафт”, как и “сброс на рельеф”, законодательно не определено, документы,  регламентирующие расчеты сбросов на ландшафт (рельеф местности) и порядок  утверждения нормативов допустимого воздействия  в отношении такого сброса, в действующем законодательстве отсутствуют).

Выходом в данной ситуации является проектирование коллектора до полноводных природных объектов, что  не всегда предоставляется возможным по экономическим и техническим причинам.

Возникает вопрос: что делать? Переносить предприятие или вовсе его закрывать?

Еще одна проблемой является то, что практически все небольшие водотоки Оренбургской области (ручьи, небольшие реки, пруды и т.п.) не внесены в Государственный реестр водных объектов (ГВР), что также является причиной отказа в выдаче  разрешительной документации на пользование водным объектом.

Ведение ГВР  должно осуществлять  Федеральное  агентство водных ресурсов в соответствии с водным законодательством и законодательством РФ. Однако  на практике включение водных объектов в ГВР осуществляется за счет  предприятий-водопользователей, которым необходимо оформить разрешительные документы на водопользование для сброса сточных вод и которые  вынуждены оплачивать органам Росгидрометцентра гидрологические исследования водных объектов.

Более того, есть недопонимание между органами исполнительной власти,  в частности между Отделом водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ по Оренбургской области и Оренбургским  ЦГМС – филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС»,  в  отношении к сбросам сточных вод в  пересыхающие русла  рек -   сброс осуществляется на рельеф местности или в водный объект -  в маловодный, периодический, но все-таки в водный объект.

- Состояние  системы водоотведения и  очистки  сточных вод в  Оренбургской области

В настоящее время основным подходом к рациональному водопользованию является сокращение объемов забираемой природной воды и повторное использование очищенных сточных, талых и ливневых вод.

Данная  научно-техническая проблема  была изучена специалистами ООО «НПФ «Экобиос» и представлена в таких отчетных документах:

- отчет о НИР по теме: «Разработка рекомендаций: 1) по решению проблем сбора и очистки талого и дождевого стока в городах Оренбургской области; 2) по внедрению оборотных систем водоснабжения на наиболее крупных предприятиях Оренбургской области». Заказчик работы - ФГУП РосНИИВХ;

- Альбом «Состояние  системы водоотведения и  очистки  сточных вод в  Оренбургской области», работа выполнена по личному указанию губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга  при участии Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области.

Оренбургская область характеризуются сложной экологической обстановкой. В Уральском регионе по уровню выбросов в атмосферу и сбросов загрязняющих веществ область делит 3-4 место с Башкирией, уступая лишь Свердловской и Челябинской областям.

На территории городских и сельских поселений области действуют предприятия нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, металлургической, горнодобывающей отраслей промышленности, включающие 74 химически опасных объекта. Мощный промышленный комплекс оказывает негативное воздействие на состояние поверхностных водных ресурсов. Ситуация усугубляется отсутствием в целом ряде городов и крупных райцентрах канализационных и очистных систем, а используемые очистные сооружения и канализационные коллекторы требуют значительных финансовых вложений для проведения ремонтных работ.

Оренбургская область расположена в бассейне двух крупных рек: Урала – 78,2 тыс. км2 (63%) и Волги – 38,2 тыс. км2 (31%). На бассейн Оби – р. Тобол – приходится 2,2 тыс. км2 (2%) территории и бессточной зоны – 4,9 тыс. км2 (4%).

Основное воздействие  на  состояние водных объектов оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства, на долю которых приходится  93% от общего сброса недостаточно-очищенных сточных вод.

Непростая ситуация сложилась с сооружениями по очистке сточных вод. Согласно докладу Управления Росприроднадзора по Оренбургской области, озвученному на публичных слушаниях по анализу  правоприменительной практики надзорной деятельности  Управления по итогам 1 полугодия 2017 года, на  территории региона эксплуатируются 36 очистных сооружений. Минимально  необходимое количество – 61 ед. Из значащихся в эксплуатации очистных  сооружений 22% находятся в нерабочем состоянии, 64% - требуют капитального   ремонта или реконструкции.

В некоторых районных центрах сооружения по  очистке хозяйственно-бытовых сточных вод отсутствуют (Домбаровка, Кваркено, Светлый, Ташла,  Шарлык и др.), и нередко сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности или поля фильтрации, накопители сточных вод.

Не лучше складывается ситуация с очисткой промышленных стоков производственных предприятий. В населенных пунктах Оренбургской области промышленные предприятия не имеют локальных очистных сооружений,   сбрасывая  неочищенные промышленные или смешанные стоки в поселковые канализационные очистные сооружения, что нередко приводит к нарушению условий  их эксплуатации.

Практически все реки Оренбургской области относятся к бассейнам Урала и Волги. Не решая проблем со строительством очистных сооружений в населенных пунктах Оренбургской области, создается прямая угроза загрязнения основной реки области – Урала.

Кроме того,  сегодня является  актуальной  проблема сбора, транспортировки и очистки поверхностных вод.

Отведение и очистка поверхностного стока является одним из основных требований благоустройства городов и важной задачей охраны окружающей среды. В связи с ростом загрязнения поверхностных вод, повышением требований к их очистке и ростом количества источников загрязнения оптимальное решение этой проблемы приобретает большое значение.

Результаты укрупненного расчета  дождевых и талых стоков показали следующее:

- соотношение дождевых и талых стоков определяется в соотношении 1:1;

- среднегодовой объем поверхностных сточных вод  определяется по городам Центрального и Восточного Оренбуржья в количестве:

- Оренбург – 7891052,9 м3/год или ориентировочно 21600 м3/сут;

- Орск – 4965787,39 м3/год или ориентировочно 13600 м3/сут;

- Новотроицк – 1255920,6 м3/год или ориентировочно 3400 м3/сут;

- Медногорск – 10364690,2 м3/год или ориентировочно 2800 м3/сут;

Результаты экспериментальных исследований по изучению состава дождевых и талых стоков с городских территорий относятся к первой группе предприятий и близки по составу к поверхностному стоку с селитебных территорий.

В отчете  даны следующие рекомендации:

1. Для городов Центрального и Восточного Оренбуржья при разработке и уточнении генеральных планов учесть экологические аспекты генеральной схемы отвода поверхностного стока и его очистки на существующих городских канализационных очистных сооружениях, рассмотрев, при необходимости, реконструкцию и модернизацию существующих сооружений.

2. Учитывая, что проект строительства ливневой канализации и очистных сооружений ливневой канализации г. Оренбурга разработан, рекомендовано предусмотреть в нем разбивку по очередям с первоочередным строительством сооружений в промышленной части города или рассмотреть возможность корректировки проект в части очистки поверхностных стоков.

3. Главам городов Орск, Медногорск, Новотроицк – рекомендуется планировать финансирование проектирования и строительства ливневой канализации для сбора дождевых и талых стоков с последующей их очисткой на существующих канализационных очистных сооружений.

4. Расположение и количество очистных сооружений ливневой канализации  рекомендуется проектировать по подобию решения данного вопроса в городе Оренбурге, учитывая рельеф местности, расположение улиц и автомобильных магистралей, а главное расположение ближайшей точки сброса очищенных талых и ливневых стоков в водный объект или городскую канализацию.

5.  В промышленных городах и Восточного Оренбуржья (Оренбург, Медногорск, Новотроицк, Орск) целесообразно строительство снегоплавильных пунктов со сбросом талых вод в существующую городскую канализацию.

Сегодня стало очевидным, что рациональное, комплексное использование водных ресурсов, их охрана от загрязнения и истощения, разумное регулирование хозяйственной нагрузки на реки, озера, подземные горизонты - это важнейший, необходимый фактор управления жизнеобеспечением больших территорий и развития экологически безопасного промышленного и сельскохозяйственного производства.

На примере создания рационального  водопользования   объектов ТЭК Оренбургского региона  разработан  авторский  концептуальный подход  к рациональному  водопользованию, который включает три основных направления:

Концепция «А»

Создание бессточной системы на объектах ТЭК за счет повторного использования глубоко очищенных сточных вод в техническом водоснабжении.

Концепция «В»

Создание бессточной системы благодаря постоянному использованию очищенных стоков для поддержания пластового давления при разработке нефтяных месторождений.

Концепция «С»

Создание системы восполнения природных вод за счет глубокой водоподготовки  и очистки стоков до качества сброса в водоем (на примере вахтовых поселков, малых населенных пунктов и т.д.).

Указанные подходы успешно реализованы при проектировании, строительстве и реконструкции КОС на объектах ООО «Оренбурггазпром», ООО «Сургутгазпром», ООО «Сервиснефтегаз», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Лукойл», СП «Тенгизшевройл».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ  ЗАТРОНУТЫХ ВОПРОСОВ:

1.  Внесение изменений в Водный кодекс РФ, а именно считать допустимым сброс сточных вод в водные  объекты, имеющие периодический водоток и пересыхающее в летний период русло с условием, что содержание загрязняющих веществ в стоках не должно превышать нормативов ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.

  - 2. Территориальным  органам исполнительной власти, а именно Отделу водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ по Оренбургской области и Оренбургскому  ЦГМС – филиалу ФГБУ «Приволжское УГМС»   совместно провести работу по изучению водных объектов Оренбургской области, информация по которым не представлена в ГВР,  и включению их в Государственный водный реестр.

3.  Необходимо решать вопросы строительства новых и реконструкция старых очистных сооружений в городах Орск, Бузулук, Новотроицк, Кувандык, Соль-Илецк, поселках Тоцкое-2 и Первомайский, районных центрах Оренбургской области – Новосергиевке, Светлый, Переволоцк, Акбулак, Домбаровка, Октябрьское, Ташла, Курманаевка.

  - 4. Ужесточить требования к промышленным предприятиям по обеспечению своего производства локальными очистными сооружениями.

  - 5. Рекомендовать Государственной экспертизе при рассмотрении  материалов проектирования по строительству или реконструкции промышленных предприятий обращать внимание на наличие локальных очистных сооружений.

6. Главам городов  Оренбургской области  рекомендуется планировать финансирование проектирования и строительства ливневой канализации для сбора дождевых и талых стоков с последующей их очисткой на существующих канализационных очистных сооружениях.

7.  В промышленных городах и Восточного Оренбуржья (Оренбург, Медногорск, Новотроицк, Орск) целесообразно строительство снегоплавильных пунктов со сбросом талых вод в существующую городскую канализацию.

Реализация этих мероприятий позволит исключить подтопление населенных пунктов в весенний период за счет ликвидации площадок сбора снега в течение зимнего периода и снизить загрязнение р. Урал за счет очистки таких вод на городских канализационных очистных сооружениях.

  - 8. Необходимо создать норматив в процентном выражении, который гарантированно отчислялся на выполнение природоохранных мероприятий на территории Оренбургской области.

| Член Бассейнового совета Уральского бассейнового округа, президент ООО «НПФ «Экобиос», д.м.н., профессор, академик РАЕН, ЕАЕН |  | М.Б. Цинберг |
| --- | --- | --- |